Einige Hinweise, die sich aus den Mails ergeben haben, die ich bekommen habe:

1. In der derzeitigen Version ist es nur moeglich einen TNC mit der

Kombination SP/TFST zu betreiben.

2. Es ist empfehlenswert, das Funkgeraet (nicht den TNC!) waehrend des

Startens von TFST abzuschalten, sonst kann es lange dauern, bis der

Desktop wieder erscheint.

3. Umschaltung HF/VHF-Port beim KAM aus SP heraus:

Folgende vier Tastaturmakros in SP erstellen:

a) Das in der TFST-DOC beschriebene Makro zum Abschalten des KISS-Modus.

b) Ein Makro zum Einschalten des Kiss-Mode in der Form:

<ESC>@kKISS ON<ENTER><ESC>@kRESET<ENTER>

oder

<ESC>@kIN KISS<ENTER><ESC>@kRESET<ENTER>

(je nach KAM Firmware Version)

c) Ein Makro zum Einschalten des HF-Ports:

<ESC>@kMAXUSERS 1/0<ENTER>

d) Ein Makro zum Einschalten des VHF-Ports:

<ESC>@kMAXUSERS 0/1<ENTER>

Nun kann aus SP heraus mittels <ALT> und entsprechender Zifferntaste der

Port auf dem man arbeiten will ausgwaehlt weden. Vor dieser Umschaltung

muss der KISS-Mode ausgeschaltet und nachher wieder eingeschaltet werden,

also auf HF-Port schalten mit den Makros a,c,b, auf VHF-Port schalten mit

a,d,b.

4. Fuer alle die Probleme haben das Kiss-Off-Makro $C0 $FF $C0 zu erstellen,

befindet sich ein Beispiel von MACRO.SP im Verzeichnis SP\CFG\ in dem

ALT-0 mit KISS-OFF belegt ist.

5. PK232:

Leider habe ich selbst kein PK232 zum Testen. Bei einigen laeuft TFST mit

diesem Controller zur Zufriedenheit, bei anderen nicht. Ich habe nun

Auszuege aus einigen Mails zusammengestellt, die TFPCR und PK232

betreffen. Vielleicht hilft das jenen mit Problemen weiter.

PK232 HF/VHF Umschaltung (PC)

de FE1CIW @ HB9EAS

Hallo PK232 und SP Freunde,

Um den PK232 mit SP zu betreiben muss der PK232 bekanntlich im KISS Mode

sein.

Einige TNC-Parameter lassen sich auch in KISS veraendern wie z.B. TXDELAY,

Persistance, Slottime (bei SP mit TNC Befehlen).

Andere Parameter wie die HF Geschwindigkeit lassen sich nur im Terminal

Mode umschalten.

Da muss man den Kiss Mode verlassen, was meistens bedeutet SP verlassen und

TFPCR entladen.

Doch gibt es auch die Moeglichkeit vom SP aus den PK232 aus dem KISS Mode

zu schalten und die Parameter ueber den ESC Befehl @K zu schicken.

Die Zwischenraueme an den  Darstellungen der Makros dienen nur der besseren

Lesbarkeit, SPACE nur druecken wenn angegeben!

Um den PK232 auf HF Betrieb zu schalten, muessen die Parameter VHF N und

HB 300 eingegeben werden. Also da nochmal ein Tastenmakro:

ESC @ K V H F Space N Enter ESC @ K H B 3 0 0 Enter  (z.B. Makro ALT 2)

Fuer Zurueckschalten nach UKW Betrieb sieht der Makro so aus:

ESC @ K V H F Space Y Enter ESC @ K H B 1 2 0 0 Enter (z.B. Makro ALT 3)

PK232 zureuck in den KISS Mode gibt folgender Makro:

ESC @ K K I S S Space O N Enter     (z.B. Makro ALT 4)

Wenn man auf UKW ist und will auf HF Paket betreiben muss man also die Makros

ALT 0, ALT 2 und ALT 4 ausloesen und wenn alles richtig eingegeben war kann

man schon Daten auf den KW Freq. empfangen.

Noch was zum Thema PK232 und SP.

Da man mit TFPCR arbeitet muss in SP.CFG die Zeile CFG=PORT0:5 stehen (im

mitgelieferten CFG steht PORT0:1, also aendern).

Die Geschwingkeit des PK muss mit der von TFPCR uebereinstimmen.

Die Batterie kann im PK232 bleiben, so arbeite ich hier und betreibe ohne

Probleme SP, TCPIP Soft. oder Terminal Programme.

Die Version der Firmware des PK232 mit der ich arbeite ist Rel. 30 Dec. 88.

Bei aelteren Versionen ist es u.U. noetig mehrere Befehle einzugeben um

in den KISS Mode zu kommen.

Der PK232 muss mit AWLEN 8 und PARITY 0 arbeiten.

Dann muessen folgende Befehle gegeben werden um in KISS zu schalten:

CONMODE TRANS

PPERSIST ON

RAW ON

HPOLL OFF

KISS ON

HOST ON

Das ist zwar umstaendlich zu realisieren fuer die HF/VHF Umschaltung aber

kann vielleicht nuetzlich sein fuer diejenigen die den PK232 mit SP nicht

zum laufen bekommen.

Die genannten Befehle sollten in eine Datei namens AUTOKISS.CFG geschrieben

werden un TFPCR mit der Option -s aufgerufen werden.

Viel Spass,

Claude FE1CIW @ HB9EAS

Es kann auch hilfreich sein, am Anfang der AUTOKISS.CFG einige '*'

einzufuegen, um dem PK232 die Erkennung der Baudrate zu ermoeglichen

(de DK3UD).

Ich empfehle auch den PK232-Besitzern, zum Ausstieg aus dem KISS-Mode ALT-0

aus der mitgelieferten Beispielsdatei MACRO.SP zu verwenden. Dieses Makro

nicht editieren, ist nur mehr schwer hinzukriegen. Die restlichen Makros

1..9 koennen dann mit den spezifischen PK232-Kommandos belegt werden.

6. Deaktivierung von TFST:

Will man ein anderes Programm betreiben, das die RS-232-Schnittstelle des

ST benutzt (z.B. den VT52-Emulator) muss TFST erneut gestartet werden und

die Sicherheitsabfrage "TFST active. Deinstall? (y/n)" mit 'y' beantwortet

werden. Das Programm bleibt zwar weiterhin resident, die Originalroutinen

fuer die serielle Schnittstelle sind aber dann freigegeben und koennen

normal benutzt werden. Die erneute Aktivierung von TFST erfolgt durch

abermaliges Starten des Programmes.

Ich hoffe, diese Zeilen waren fuer einige von Nutzen...

Vy 73 de Harald

OE1HHC @ OE3XBS