Beschreibung des L2STX von OE5DXL mit DAMA               10.12.1994

==========================================

Achtung: Der TNC-Befehl V wird f�r diverse Einstellungen am L2STX

benutzt. Bitte Infos weiter unten beachten!

Kurz zur Geschichte dazu. Chris OE5DXL bekannt durch die OE5DXL-

Boxen mit Gateway, auf die sp�ter dann die Baycomboxen aufgebaut

haben und nun nat�rlich ihren eigenen Werdegang machen und gemacht

haben hat eine neue Digipeaterhardware entwickelt. Da zu einer

schnellen Hardware auch entsprechende Software geh�rt hat er

nat�rlich auch eine solche gleich dazugebaut. Bis hier alles am PC,

nur der Knotenrechner stand noch nicht fest. Jedoch scheint mir,

lieb�ugelte er schon mit dem 68000 von Motorola.

Nun und vermutlich weil er einen recht alten Atari ST auch noch

ungenutzt herumstehen hatte ging er daran sich ein Interface

zusammenzubauen mit dem er die schnelle Hardware an dem Modulbus des

ST anschliesen konnte.

Durch l�ngere Gespr�che kam er auf die Idee einen Emulator zu

machen, der die schnelle HDLC-Karte f�r einen Port durch Software

emulierte.

Nun, hier waren die 2 wichtigsten Teile des L2STX schon fast fertig.

Und nun kamen immer wieder Anfragen in den Boxen wegen Baycom und

Nurmodem am ST ins Spiel. Nun da ja schon einige Sachen die speziell

den ST betrafen schon �bermittelt waren und die Frage aufgeworfen

wurde, "W�re es nicht m�glich, den L2 und den Emulator wie ein TFST

machen zu lassen?", nahm sich der Chris nun die Zeit und

programmierte dieses Interface. Mit einigen Hinweisen von Joachim

DL8HBS wie das DP mit TFST tut, entstand nun die Softwarel�sung f�r

Nurmodems. Und da der Chris einer ist, der nicht nur kleckert blieb

es nicht bei 1200 Baud, sondern es mu�te hier schon mindestens auch

9k6 gehen. Ja und weil der Chris auch ein sparsamer Mensch ist und

die Ausgaben f�r ein 9K6-Modem eine 3 stellige Summe ergeben, wurde

auch dieses als Softwarel�sung eingebaut.

So und um gleich diejenigen abzuhalten hier zu sagen warum sind

nicht alle TNC-Befehle enthalten. Der L2 im L2STX hat mit keiner

bekannten TNC-Software was zu tun, weder im Aufbau, noch wurde

irgendwo was abgekupfert. Deshalb ist es bei manchen Befehlen

�berhaupt nicht m�glich sie einzubauen, weil der L2 hier kein

Gegenst�ck dazu besitzt.

L2STX programmiert den MFP des Atari ST und TT entsprechend um. Nach

starten des L2STX sollte kein Programm mehr auf die serielle

Schnittstelle zugreifen. L2STX l�uft im Prozessorinterrupt.

Am ST wird etwa 17 % der Rechenzeit f�r den L2STX verwendet.

(Bei 9k6 gescrambelt)

L2STX.TOS kann auch in L2STX.TTP umbenannt werden, wenn die derzeit

eingestellten Buffer einem zuwenig erscheinen oder zu wenig

Speicherplatz zu Verf�gung steht. Die ben�tigte Bufferanzahl einfach

als Zahl in der Kommandozeile �bergeben...

L2STX.PRG l�uft auch im Autoordner.

L2STX installiert eine XBRA-Kennung TFST und kann somit auch mit SP

zusammenarbeitet welches eine XBRA-Kennung fordert.

L2STX hat keinen eigenen CTEXT.

L2STX hat eine digitale Rauschsperre, deshalb mu� eine Rauschsperre

immer offen sein.

L2STX mu� vor dem Hostmode-Terminalprogramm gestartet werden.

Es l�uft mit DP und nun auch mit SP.

Konfiguration  im  DP oder SP wie wenn man das TFST laufen lassen

will.

Also CFG=PORT0:5

CFG=TYPE0:TFST

TNC-Befehle sind folgende enthalten:

C        Connect Call(via Call) Port 0 UI-Pfad

D        Disconnect

F        FRAC 1-127

I        Mycall

L        Linkstatus

N        Retries 1-32000 !also Vorsicht!

M        0 oder 1 aus/ein

O        Maxframes 1-7

R        0 oder 1 Digipeat ein/aus.

T        Txdel Wert x 10 msec Vorsicht gehen auch 5 Minuten

W        Zufallszeit senden nach 0 - W x 10 msec. s. unten!

Y        Maxlinks 0-30

@ B      Anzahl freie Buffer

@ T      T3 bei TF jedoch in Sekunden

@ Ipoll  Ipoll...

Alle andern  Sachen  sind  nicht  zum  verstellen.  L2  tut  da

recht dynamisch.

Nat�rlich arbeitet der L2STX mit einem Framesammler, wie alle

Entwicklungen vom Chris.

So nun noch ein wichtiger Parameter:

V=1200     1200 Baud normal

V=9600     9600 Baud normal V=9601 9k6 gescrambelt wie G3RUH

V= baud    300-19200 Alle  m�glichen  Werte  aus den m�glichen

Baudraten ungescrambelt. Gescrambelt einfach Baud

+ 1

V=1       Testbetrieb

V=2            "

V=3            "

V=4            "

V=5       Pin 20 auf minus

V=6       Pin 20 ist plus

!!! Also im PRCONF.DP den Befehl CFG=V2 ersetzen durch CFG=VBaud !!!!

Mehrere Eintr�ge sind m�glich, sollten sich aber nicht gegenseitig

ausschlie�en.

Diese 1-4 werden benutzt  um  high  oder  low zu senden, bei V=3 wird

bei 1200  Baud  ein  010101010101010  gesendet  bei  FSK wird Bittest

gesenden. Also ideal  um  bei  DC-Kopplung  die  Frequenzen und den

Hub einzustellen.

V5 und V6 sind f�r die Modems, die die Stromversorgung aus der

RS232 nehmen. V5 schaltet den Pin 20 DTR der RS232 auf -12 Volt,

V6 schaltet auf +12 Volt. Der zweite Pin der f�r Stromversorgung

hergenommen wird ist Pin 4 RTS. F�r das AFSK-Modem werden beide

Pins mit +12 Volt versorgt und beide miteinander reicht der Strom

aus. Beim FSK-Modem braucht der 4-fach OP TL064 einmal + (Pin 4)

und  einmal - Spannung (Pin 11 des TL064). Dazu wird vom L2STX der

Pin 20 der RS232 auf den Befehl V5 geschaltet.

Bei Verwendung anderer schneller OP's kann man auch eine externe

Stromversorgung w�hlen.

L2STX verwaltet 8 verschiedene Mycalls, also auch 8 verschiedene

SSID. Dazu mu� aber, um die von au�en connecten zu k�nnen mindestens

2 Ports damit belegt werden, die Reihenfolge ist aber nicht

vorgegeben. Der Grund liegt in einer dynamischen Verwaltung, also

jeder Connect hat keine Portnummer wie bei TNC's, sondern interne

Adressen. Gingen also auch 1000 Verbindungen damit. Nur von der

Buffergr��e abh�ngig.

So nun zur n�tigen Hardware.

Da der ST vom MFP zur seriellen Schnittstelle keine freie Leitung

hat, die f�r PTT benutzt werden kann und eine Programmierung des

Soundchips im Interrupt ohne Absturzgefahr nicht m�glich ist, wurde

ein anderer Weg f�r die PTT gegangen. Da f�r ein Modem sowieso ein

Watchdog n�tig ist, um den Sender bei einer Fehlfunktion der

Software nach einer gewissen Zeit auszuschalten, wurde nicht wie

beim Baycommodem ein 74HC04 daf�r verwendet sondern ein 74HC123.

Dies sind 2 Flankentriggernde Monoflop mit Reset. Sobald Daten aus

der Schnittstelle kommen schaltet der Monoflop durch auf den 2. und

die zeitbestimmenden RC an diesen schalten einmal die PTT, jedoch

auch nach abgelaufener Watchdogzeit die PTT wieder weg. Am Ende der

Daten schaltet die PTT wieder auf Empfang.

Aus diesem Grunde sind die Anschlu�belegungen NICHT identisch mit

Baycommodems. Auch die Datenleitungen sind bei Baycom anders belegt.

Die Stromversorgung wird von der RS232 zu Verf�gung gestellt.

Der Schaltplan f�r das beide Modem ist hier als Ascii-Zeichnung

ausprobiert und l�uft prima. Ein Musteraufbau ist bei mir in Betrieb.

Geplant ist auch ein kombinierter Aufbau, also AFSK und FSK-Modem

auf einer Platine, da die PTT- und Watchdogschaltung identisch ist

und die Art der Stromversorgung eine Umschaltung aus der Software in

Aussicht stellt.

Bauteilekosten liegen beim FSK-Modem unter 10 DM, bei der AFSK-

Version etwas h�her, da der 3105 seinen Preis hat.

L2STX m��te auf allen ST, STE und TT in allen TOS-Versionen laufen,

Kommentar von Chis OE5DXL:

Der W-Timer bei P=0:

===================

Mittels einfacher Statistikmethoden kann gezeigt werden, dass in

einem System ohne Zeit-Slots die Slot-Breite dann ihr Optimum hat,

wenn sie gegen Null geht. Damit entsteht die gr�sstm�gliche Streuung

der Sendestarts nach DCD oder maximale durchschnittliche Zeitdistanz,

und damit geringste Kollisionswahrscheinlichkeit. Es sei also

Gleichverteilung der Sendestarts von 0 bis zu einem ebenfalls

bestimmbaren optimalen Maximalwert f�r besten Datendurchsatz bei

gegebener Belegungssituation anzustreben. Der optimale Maximalwert

ist aufwendiger zu errechnen und dynamisch von der Benutzeranzahl

und deren Totzeit zwischen nicht mehr auf DCD Reagieren und noch

kein DCD Erzeugen abh�ngig. Ein Sch�tzwert in 10ms Einheit kann

eingestellt werden. W 100, also Sendestart nach DCD gleichverteilt

von 0 bis 1s sei ein Beispiel.

F�r DAMA-Tester:

===============

Start DAMA Modus: Beim ersten Link mit einem DAMA-Master.

Ende DAMA Modus:  Nachdem 1 Min. kein Frame mit DAMA-Bit empfangen

wurde. (Anm.: Wer 1 Min keine Sendefreigabe kriegt, sollte den

Empfang kontrollieren oder den Digi wechseln)

Protokoll�nderung im DAMA-Modus beim Slave:

Auf Senden gegangen wird unmittelbar nach Empfang eines beliebigen

Frames mit DAMA-Bit, der an den eigenen TNC adressiert ist, mit

Ausnahme von I-Frames ohne Command+Pollbit.

Dann wird alles gesendet, was laut WB4JFI-Protokoll zum Senden

erlaubt ist, insbesondere auch auf allen anderen Links, auch denen

zu nicht-DAMA-Mastern und SABM f�r neue Links.

Unmittelbar nach einer zusammenh�ngenden Sendung, wird der Sender

gesperrt, bis - siehe oben.

Der Timer 1 wird dabei durch die Sende-Freigabe �bersteuert, also

vom Master getaktet.

Die Poll/Final-Prozedur von AX.25 Version 2 nach WB4JFI gilt nur

mehr f�r SABM/UA. Die Sende-Sequenz-Nummer wird, entgegen der

normalen AX.25-Vorschrift, nicht nur bei Empfang von R(N)R mit

Response+Finalbit oder REJ zur�ckgesetzt, sondern bei Empfang jedes

Frames, der eine Best�tigunsnummer enth�lt. Das steigert die

Effizienz bei Framewiederholungen; da es keine zeitlichen

�berschneidungen zwischen Senden und Empfang gibt, sollte es zu

keinerlei Nachteilen in Form von unn�tigen Wiederholungen

kommen. Auch der Framesammler nach DL4MEA-Verfahren arbeitet dabei

einwandfrei.

Infoframes werden nur dann wiederholt gesendet, wenn inzwischen

eine Best�tigungsnummer f�r diesen Link empfangen wurde, die die

Sende-Sequenz-Nummer zur�ckgesetzt hat.

Die Slaveimplementierung versteht auch die (zum ebenfalls im

L2 enthaltenen DAMA-Master passende) Sendefreigabe-Methode nach

OE5DXL mittels RR-Command ohne Idle-Antwort vom Slave und damit

fast doppelt schneller Idle-Link-Weiterschaltung. Als Nebeneffekt

wird vielfaches Kollidieren mit SABM von neuen Slaves zum Master

vermieden, die Stromrechnung der User verringert und durch Wegfall

des "nerv�sen Pollens" die Akzeptanz von DAMA gesteigert.

vorerst mal viel Spa� und  55 es 73 de Sepp DH5RAE

Bitte um Testberichte....