THUNDER(tm) - Terminal Packet Program

Version 10.7

(c) Copyright 1992 by Claudio M. Zanella LU4AEY

Released For Public Distribution

ALL RIGHTS RESERVED

TABLA DE COMENTARIOS:

UTILIDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin 1

- Utilidades e introduccin a los seteos del TNC.

SUMARIO DE COMANDOS. . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin 2

- Lista total de comandos de THUNDER.

DESCRIPCION DE USO DE COMANDOS . . . . . . . . . . . Seccin 3

- Descripcin general y aplicacin de los comandos.

INTRODUCCION AL MODO REMOTO. . . . . . . . . . . . . Seccin 4

- Qu es el modo REMOTO de THUNDER?

UTILIZACION DEL THUNDER-DOS. . . . . . . . . . . . . Seccin 5

- Descripcin general del uso del modo REMOTO.

INSTALACION DEL PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . Seccin 6

- Parmetros por Default y descripcin del seteo.

COMENTARIOS VARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . Seccin 7

- Copyright y restricciones en el uso de THUNDER.

THUNDER v10.7              (c) by LU4AEY                      Seccin 1.

UTILIDAD

Terminal de comunicaciones.

REQUERIMIENTO DE SOFT

- THUNDER.EXE    Programa principal (versin en ingls)

- THUNDER.OVR    (Subprograma)

- THKEY.EXE      Programa para uso en modo remoto

- THCOLOR.EXE    Programa generador de colores

- README.COM     Programa para lectura del archivo THUNDER.DOC

- THUNDER.DOC    Este documento

- THUNDER.CNF    Archivo de configuracin del sistema

- THUNDER.INF    Archivo con informacin del sistema

- THUNDER.CMD    Archivo conteniendo comandos defindos por el Usuario

- TMACROx.KEY    Macro Archivos del 1 al 10

REQUERIMIENTO DE HARDWARE

THUNDER puede  ser utilizado en PC, XT, AT y Compatibles, requiere para

su  funcionamiento TNCs con comandos tipo TAPR y una completa  conexin

del port RS232 patas 1,2,3,4,5,6,7,8,20 (Tener especial atencin en las

patas: 8 Data Carrier Detect, 4 Request to Send y 5 Clear to Send).

En PACCOMM TNC 220 - 320 setear JP-C en CONN (Default es HIGH)

Es recomendable el uso del siguiente CONFIG.SYS:

FILES = 20

BUFFERS = 20

THUNDER fue testeado con el siguiente HARDWARE:

Tipos de TNC:

KANTRONICS KPC-2

KANTRONICS KAM

KANTRONICS DATA ENGINE v1.6

PACCOMM TINY 2

PACCOMM TNC 200

PACCOMM TNC 220

PACCOMM TNC 320

PACCOMM PC  320

MFJ-1270/1278

AEA PK 232

AEA PK 232-MBX

AEA PK88

Tipo de computadoras:

PC AT 80486   33    MHz

PC AT 80386   20/25 MHz

PC AT 80286   12/16 MHz

PC XT 80286    8/12 MHz

PC XT 8088     4/10 MHz   |

PC XT NEC V20 10/12 MHz   |

Tipo de DOS's

MS-DOS   versiones: 3.0/3.3/4.01/5.0

IBM-DOS  versiones: 3.3/4.0/5.0

*** ATENCION:

No se recomienda su uso bajo DOS DR-5.0 o DR-6.0 debido a que stos han

demostrado   algn   grado   de  incompatibilidad   con  los  programas

compilados bajo MS-DOS/IBM-DOS.

SETEO DEL TNC

Este programa utiliza Hardware Handshaking. Setee su TNC en NO  PARIDAD

y EL LARGO DE PALABRA en 8 BITS.

Si  Ud.  planea  realizar transferencias BINARIAS,  asegrese  que  los

siguientes comandos estn correctamente seteados.

CPactime OFF

CR       ON

SEnd     $0D

DCD      ON  <-- Detect Carrier Externo en PK232

Habilite el Harddware Handshaking de su TNC de la siguiente forma:

START   0

STOP    0

XFLOW   OFF

XON     0

XOFF    0

UBIT 14 ON <-- AEA PK-232MBX Solamete (Equivalente CUstom $4A17)

Se recomienda el uso de los siguientes parmetros:

TXDEALY 30

AXDELAY 30

PRIOACK ON <-- Release TAPR 1.1.7  posterior y AEA Release solamente

FLOW    ON

THUNDER v10.7              (c) by LU4AEY                      Seccin 2.

SUMARIO DE COMANDOS

Los siguientes comandos estn disponibles en THUNDER:

F1         - Muestra el men del HELP.

F2         - Activa/Desactiva la IMPRESORA.

F3         - Finaliza la captura de archivos ASCII.

F4         - Activa/Desactiva la CAPTURA de archivos ASCII.

F5         - Envo de archivos ASCII.

F6         - DownLoad/Upload en modo REMOTO.

F7         - Envo de archivos BINARIOS.

F8         - Recepcin de archivos BINARIOS.

F9         - Muestra el MHEARD del TNC.

F10        - Gateway al DOS.

Alt-A      - Activar modo Advanced en REMOTO.

Alt-B      - Enviar seal de break al TNC para ponerlo en modo comando.

Alt-C      - Iniciar un pedido de conexin por directorio THUNDER.DIR.

Alt-D      - Inicia el proceso de DESCONEXION.

Alt-E      - Cargar editor de texto

Alt-G      - Activar o Desactivar carcter Bell (Campanilla).

Alt-H      - Enviar seal AEA Host break.

Alt-I      - Enviar al TNC el archivo THUNDER.CMD

Alt-K      - Enviar seal Standard Kiss break.

Alt-L      - Displaya Directorios.

Alt-M      - Iniciar un pedido de conexin manual.

Alt-P      - Seteo de los PORTS RS232.

Alt-O      - Envio de caracter '*' para auto_baud_rate

Alt-Q      - Envia seal KANTRONICS Host break.

Alt-R      - Repetir un pedido de conexin.

Alt-S      - Alternar la pantalla en modo Split o fullscreen.

Alt-T      - Envo de Fecha y Hora.

Alt-U      - Enviar al TNC el comando DAYTIME

Alt-W      - Limpia la Pantalla y el Buffer de Scroll.

Alt-X      - Finalizar ejecucin de THUNDER (Retorno al DOS).

Alt-Y      - Operador Disponible/No Disponible.

Alt-Z      - Forzar a nuestro THUNDER en modo Remoto ACTIVO (Sin Password)

Alt-F1     - Auto_server para modo binario (Download de BBS's)

Alt-F10    - Decodificacion automatica de Password.

PageUp

PageDown   - Reenvo del Buffer de Teclado.

Ctrl-F1

...

Ctrl-F10   - Envo de texto contenido en los Macro archivos.

//REMOTO   - Solicitud de ingreso al modo REMOTO.

THUNDER v10.7              (c) by LU4AEY                      Seccin 3.

DESCRIPCION DEL USO DE COMANDOS

BUFFER DE PANTALLA (Scroll Buffer):

Todos los caracteres recibidos son ingresados al Buffer de Pantalla, el

cul  podr  solicitarse en cualquier momento pulsado  la tecla  Cursor

Arriba.

Una  vez dentro del mismo se podr retroceder o avanzar con las  teclas

CURSOR ARRIBA y  CURSOR ABAJO respectivamente; podr ir al comienzo  del

buffer con la tecla HOME o al final del mismo con la tecla END; avanzar

o  retroceder  por  pginas con las teclas PAGE UP  y  PAGE DOWN,  para

finalizar con la tecla ESCAPE.

Si Ud. as lo desea podr salvar el contenido del Buffer de Pantalla en

ARCHIVO, pulsando las teclas W e ingresando el nombre del mismo.

TECLA F1:

Muestra el HELP.

TECLA F2:

Activa  o  desactiva  la IMPRESORA, indicando su  estado  en  la  lnea

inferior de Status.

TECLA F3:

Cierra la captura de archivos ASCII, previamente abiertos con F4.

TECLA F4:

Activa  la captura de archivos ASCII para salvar informacin que  pueda

estar  ingresando y sea de nuestro inters.   Si pulsamos  F4  una  vez

abierta  la  captura,  sta quedar suspendida  hasta  tanto  se  pulse

nuevamente F4 para continuar con ella.  Esta opcin es  utilizada  para

descartar  informacin  que no sea de nuestro inters  cuando  se  est

capturando en archivo.

TECLA F5:

Activa  el  envo  de un archivo ASCII, el cul  podr  ser  suspendido

pulsando la tecla ESCape en cualquier momento.

TECLA F6:

Nos  permite  SUBIR o BAJAR  archivos  en cualquier  formato  (ascii  o

binario) en modo REMOTO.

TECLA F7:

Activa el envo de archivos BINARIOS en dos modalidades, protocolo YAPP

(tm) o protocolo AEY/YAPP OFFSET.  El primero es la  modalidad standard

del  programa  YAPP  y  la  segunda  es   el   protocolo  recientemente

incorporado a THUNDER  que permite al  igual que el ZMODEM, abortar  un

envo para proseguirlo en otra oportunidad, sin que lo hasta el momento

enviado se pierda.

TECLA F8:

Activa la recepcin  de archivos BINARIOS en dos modalidades, protocolo

YAPP(tm)  o  protocolo AEY/YAPP OFFSET.  El  primero  es  la  modalidad

standar del programa YAPP y la segunda es  el  protocolo  recientemente

incorporado a THUNDER  que permite al igual que el ZMODEM,  abortar una

recepcin  para  proseguir  en  otra oportunidad,  sin  que lo hasta el

momento  recibido se pierda.

TECLA F9:

Muestra instantneamente en pantalla el MHEARD de nuestro TNC,  dejando

al mismo en modo COMANDO.

TECLA F10:

Permite  realizar  un shell al DOS para ejecutar comandos  o  programas

externos a THUNDER.

TECLA Ctr-F1 a Ctr-F10:

Emite el contenido de los Macro archivos definidos por el Usuario.

TECLAS ALT-A:

Activa  el modo avanzado del remoto que permite  un accionar ms amplio

al  operador. Este comando puede  ser activado  nicamente  si  se esta

conectado con otra estacin y el mismo se desactiva en forma automtica

luego de la desconexin.

TECLA ALT-B:

Pone  durante 350 ms a la  RS232  en nivel  alto, generando la  clsica

seal de Break usada para sacar al TNC a modo comando.

TECLAS ALT-C:

Inicia  un pedido de conexin,  quedando memorizado en el comando ALT-R

por intermedio del Directorio THUNDER.DIR.

TECLAS ALT-D:

Inicia el proceso de desconexin de una estacin (Ctrl C +Disconnected)

en forma inmediata.

TECLAS ALT-E:

Cargar el Editor de texto seteado desde el THUNDER.CNF

TECLAS ALT-G:

Activa  o desactiva  el carcter  Bell (Campanilla).  Si se desactiva,

el mismo es reemplazado por un ^G a efectos de visualizar su presencia.

TECLA ALT-H:

Enva la secuencia  Control C  tres veces para poner  en modo comando a

los TNC AEA luego de usarlos en modo KISS o HOST.

TECLA ALT-I:

Enva al TNC los comandos contenidos  en el archivo THUNDER.CMD que son

definidos por  el USUARIO,  con  el  objeto de  reestablecer  el normal

funcionamiento luego de un RESET.

TECLA ALT-K:

Enva la secuencia de break  para modo KISS ($C0 + $FF + $C0)  poniendo

al TNC en modo comando  (ATENCION: Algunas versiones de TNC producen un

reset  luego de  salir del modo  KISS,  utilice el comando  ALT-I  para

reestablecer el normal funcionamiento).

TECLA ALT-L:

Muestra el contenido de los directorios de  cualquier unidad  de disco.

TECLAS ALT-M

Inicia un pedido de conexin,  quedando  memorizado en el comando ALT-R

en forma manual.

TECLA ALT-P

Las opciones disponibles son:

Port              - COM1, COM2, COM3, COM4.

Velocidad         - 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.

Paridad           - None, Even, Mark, Odd.

Largo de Palabra  - 8, 7.

Bits de parada    - 1, 2.

Eco local         - SI o NO.                 (Ingreso con Alt-E)

CR y LF           - Solamente CR o CR y LF.  (Ingreso con Alt-L)

Tipo de DCD       - H (Alto), L (Bajo).      (Ingreso con Alt-D)

Efecto Snow       - Chequeado, NO chequeado  (Ingreso con Alt-S)

Acceso a Video    - Directo, Indirecto       (Ingreso con Alt-V)

Tipo de Editor    - A su eleccin.           (Ingreso con Alt-K)

Una  vez  seteado deber pulsar 'ENTER' y los nuevos  parmetros  sern

adoptados por THUNDER.

TECLAS ALT-R:

Repite  un  pedido  de  conexin  previamente  ingresado  con  Alt-S,

evitando el retipeo de dicha solicitud.

TECLAS ALT-S:

Permite seleccionar la modalidad de pantalla entre modo Split (pantalla

dividida) o Fullscreen (Toda la pantalla).

TECLAS ALT-T:

Enva los datos de FECHA y HORA a nuestro corresponsal.

TECLA ALT-U:

Enva al TNC el comando  DAYTIME para setear los datos de  fecha y  hora

del mismo.

TECLAS ALT-Y:

Cambia alternativamente el estado de disponibilidad del operador.

TECLAS ALT-Z:

Desactiva o  Activa  la solicitud  de  PASSWORD  para modo Remoto. Si el

status est en PASSWORD: ON,  las estaciones que deseen ingresar al modo

Remoto  debern hacerlo por intemedio de ALT-F1.  Si el status  est  en

PASSWORD:OFF el acceso al modo Remoto es inmediato luego de la conexin.

THUNDER v10.7              (c) by LU4AEY                      Seccin 4.

-- THUNDER Modo REMOTO --

INTRODUCCION

El  modo remoto, nos permite ver y cambiar directorios, subir  y  bajar

archivos  de  cualquier  tipo,  sin intervencin  del  operador  de  la

estacin corresponsal.

La  operacin  del  mismo es muy sencilla, pero debido a  que  el  modo

REMOTO nos proporciona un acceso "full" (*) a la computadora del  punto

opuesto, THUNDER incorpora un sistema de llave lgica, que  consiste en

el uso de un PASSWORD (palabra clave),  que  es generado aleatoriamente

por el programa en  base a  una  tabla  que ser creada por el operador

de  THUNDER con  el  programa  THKEY.EXE.  Este   soft   generar   dos

archivos:  uno  llamado  THUNDER.KEY, que contendr toda la informacin

de las llaves de las distintas  estaciones; y el segundo llamado con la

licencia del solicitante y la extensin .MAT (Ejemplo: LU1CLZ.MAT).

Ejemplo del archivo THUNDER.KEY:

LU1CLZ

ESIoWq4dyDN76uFfEaLQETEFoQSJ1Bp1O7MG1JUdouqihBut2JxoWMA64FBL8g5fcIFm89q

2HeWrPRvgfvtqbjhu9l3vtJgoZPZx

Ejemplo del archivo LU1CLZ.MAT:

LU4AEY

ESIoWq4dyDN76uFfEaLQETEFoQSJ1Bp1O7MG1JUdouqihBut2JxoWMA64FBL8g5fcIFm89q

2HeWrPRvgfvtqbjhu9l3vtJgoZPZx

El archivo  xxxxxx.MAT deber ser entregado a la estacin autorizada  a

utilizar nuestro modo REMOTO. El mismo deber renombrarlo a THUNDER.MAT

o bien si ya  existe el archivo THUNDER.MAT  deber  apendarlo (Prestar

especial atencin a este ltimo proceso).

INGRESANDO AL MODO REMOTO:

Una  vez  solicitado  nuestro ingreso al modo  REMOTO con  //REMOTE la

estacin corresponsal nos enviar una lnea de ocho nmeros aleatorios.

Ejemplo:

3 45 31 89 56 4 55 90

Luego pulsando Alt-F2  ingresaremos tal  cul estn, los nmeros que la

estacin remota nos envi.

Ejemplo:

Secuency Numbers: 3 45 31 89 56 4 55 90

Si  el  archivo  THUNDER.MAT  est  correctamente  confeccionado,  ser

enviada la respuesta a la estacin remota en forma automtica.

Si  todo  fue  correcto,  THUNDER  contestar  enviando el string de la

versin actual  seguido del  DOS-PROMPT.   En esta condicin Ud. estar

listo para utilizar este modo; si contestamos errneamente, el terminal

nos indicar esto con un Invalid Access.

El sistema realiza cambios en los nmeros y letras en forma contnua  y

aleatoria, asegurando que las combinaciones no se repitan.

THUNDER v10.7              (c) by LU4AEY                      Seccin 5.

UTILIZANDO EL MODO REMOTO:

Una vez dentro del modo REMOTO dispondremos de los siguientes comandos:

CD                          = Ver directorio actual

CD\path                     = Cambiar de directorio

A:, B:, C:, D:              = Cambiar de unidad de disco

DIR                         = Ver contenido del directorio corriente

MD <directory>              = Crear nuevo directorio

RD <directory>              = Remover directorio

DEL <filename>              = Borrar archivo

REN <filename>              = Renombrar archivo

COPY [Opcion] <filename>    = Copiar archivos

TYPE <filename>             = Ver archivos ASCII's

YPUT <filename>             = Subir archivos binarios en modo YAPP

YGET <filename>             = Bajar archivos binarios en modo YAPP

ZPUT <filename>             = Subir archivos binarios en modo ZPACK

ZGET <filename>             = Bajar archivos binarios en modo ZPACK

QUIT                        = Finalizar sesin con desconexin

TERMINAL                    = Retornar al modo TERMINAL sin desconexin

NODE                        = Retornar al SWITCH (Desconecta a THUNDER)

MAIL                        = Dejar mensajes en archivo THMAIL.SVC

PRINT                       = Enviar a PRN lo recibido

TREE <disk>                 = Ver rbol de distribucin del disco

VER                         = Versin corriente del TH-DOS

FIND <argument>             = Buscar archivos. ) ATENCION: Este  comando  ha   sido  removido   momentaneamente  del

programa.

THUNDER v10.7              (c) by LU4AEY                      Seccin 6.

INSTALACION DEL PROGRAMA

ATENCION: THUNDER ahora incorpora la posibilidad de  operar desde modo

directo  a la RS232 via port fsico a TNC, o por medio de  port virual

G8BPQ.

Los parmetros por defecto son:

COM PORT     -   1

Velocidad     -  9600

Paridad       -  NONE

Word Length   -  8

Stop bit      -  1

DCD           -  L (Low [Bajo])

Si   Ud . desea   alterar  estos  parmetros,  configure   el   archivo

THUNDER.CNF de acuerdo a su necesidad.

Recuerde  que los  signos #  en THUNDER.CNF  son  ignorados, stos  son

utilizados para realizar comentarios nicamente.

--------------------------------------------------------

THUNDER v10.7              (c) by LU4AEY                      Seccin 7.

*** ATENCION ***

Comerciales:

-----------

Cualquier intento  de uso en mbitos  comerciales deber ser consultado

previamente   para obtener  la  correspondiente  autorizacin  lo  cul

implicar el pago de las regalas por derecho de autor. Esto le dar el

derecho al nmero de Legtimo  usuario con las garantas y obligaciones

que esto involucra junto a la versin DATASEND v10.7C  que fue  creada a

tal efecto.  De no observar esta advertencia se expondr a las acciones

judiciales correspondientes.

Radioaficionados:

----------------

Para  su distribucin no se solicita ningn tipo de arancel; si Ud.  es

poseedor  de THUNDER, por favor hgamelo saber a efectos de llevar  una

estadstica  de uso, como as tambin cualquier tipo de error  que  Ud.

pueda llegar a detectar o sugerencias para su mejora.

Si Ud. desea retribuir la atencin  no lo haga  con dinero, un diskette

en su defecto ser bien recibido.

Packet Radio:

Claudio M. Zanella

LU4AEY @ LU4AEY.#VDP.ARG.SA

Correo:

Claudio M. Zanella

Av. Alvarez Jonte 3353 Piso 1 Dto  2

Villa del Parque  CP (ZIP) 01407

Buenos Aires - ARGENTINA.

Telfono:

0054-1-567-1239.

* * * * * * * *

Edicin en NE (Norton Editor): LU1CLZ Luis Troitio.

-----------------------------

Que lo disfrute!

...  Claudio